YTONG MULTIPOR  KOT NOTRANJA TOPLOTNA IZOLACIJA

Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Že dolgo je znano, da so starejše stanovanjske stavbe največji porabnik energije, predvsem fosilnih goriv. Šele gospodarska kriza pa je privedla do tega, da je tudi država začela resneje razmišljati o energijski prenovi starejših stanovanjskih stavb.

Kjer so možnosti za klasično izvedbo dodatne toplotne izolacije na zunanji strani ovoja stavbe, se večjih težav pri izvedbi ne pričakuje. Sama izvedba ne posega v notranjost, zato je življenje in delo med sanacijo nemoteno, pa še uporabne bivalne površine ne zmanjšujemo.

Več težav nastopi, ko dodatne toplotne izolacije ni mogoče vgraditi na zunanji strani in je edina možnost vgradnja dodatne toplotne izolacije na notranji strani ovoja stavbe. Pri večini spomeniško zaščitenih objektih ni mogoče posegati v zunanjost, pri večstanovanjskih stavbah lahko naletimo na pluralizem interesov, pa tudi posamezni etažni lastnik se lahko samostojno odloči za energijsko sanacijo svojega stanovanja.

Klasične izvedbe energijske sanacije stavb s toplotno izolacijo na notranji strani so bile pogosto vprašljive zaradi nevarnosti kondenzacije vodne pare v konstrukciji. V primeru uporabe parnih zapor pa je bil povsem preprečen prehod vodne pare skozi konstrukcijo. Razlog je bil v tem, da imajo klasični toplotnoizolacijski materiali ali zelo nizko (manj kot 1,5; npr.: mineralna volna) ali relativno visoko paroprepustnost (več kot 20; npr.: polistireni). Toplotnih izolacij, ki bi imele paroprepustnost med 2 in 5 pa do sedaj ni bilo.

YTONG MULTIPOR – sodoben toplotno izolacijski material

Klasičnim toplotno izolacijskim materialom se je pridružil nov toplotno izolacijski material za toplotno izolacijo zunanjih sten Ytong  Multipor, ki združuje vse najpomembnejše lastnosti sodobnih gradbenih materialov:

- Toplotna prevodnost: Ytong  Multipor ima toplotno prevodnost λ = 0,042 W/mK, kar ga uvršča med toplotno izolacijske materiale (λ < 0,05 W/mK),

- Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vodne (µ) pare je pri toplotnoizolacijskih ploščah  Ytong  Multipor enaka 3,

- Požarna odpornost: Ytong  Multipor sodi v požarni razred A1, skladno s standardom EN 13501-1, ne povzroča dima ali škodljivih plinov,

- Prostorninska masa: Izolacijske plošče Ytong  Multipor imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,

- Tlačna trdnost: Srednja vrednost tlačne trdnosti je večja od 300 kPa,

- Enostavno rokovanje in obdelovanje,

- Ostale lastnosti: Ytong  Multipor je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče pa ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je tudi dobil naziv »okolju prijazen gradbeni material«.

Toplotno izolacijske plošče Ytong  Multipor se izdeluje v dimenzijah:

| Dimenzije plošče / Količina |  |
| --- | --- |
| Dolžina x Širina = 60 x 39 cm |  |
| Debeline (cm) | Količina na paleti (m2) |
| 5 | 33,70 |
| 6 | 28,08 |
| 8 | 21,06 |
| 10 | 16,85 |
| 12 | 14,04 |
| 14 | 11,23 |
| 16 | 9,83 |
| Večje debeline (do 30 cm) je potrebno naročiti |  |

Ytong  Multipor za toplotno izolacijo zunanjih sten z notranje strani brez uporabe parne zapore

Ytong  Multipor  je povsem naravna in okolju prijazna toplotna izolacija, izdelana iz mineralnih materialov (kremenčev pesek, cement, apno, mavec, voda in aluminijev prah za nastanek por), ki zagotavlja primerno toplotno zaščito starejših neizoliranih stavb na notranji strani. Za razliko od vlaknastih mineralnih izolacijskih materialov, kjer je parna zapora nujno potrebna, je mogoče Ytong Multipor vgraditi brez parne zapore. Porozna struktura izolacijskih plošč Ytong Multipor omogoča sprejemanje in oddajanje vodne pare iz prostorov. S tem pa se uravnava primerno bivalno in delovno klimo. Penasti materiali (polistireni) zaradi zaprte celične strukture in bistveno višje parozaporne vrednosti tega ne omogočajo.

Kateri se razlogi za uporabo izolacije Ytong Multipor?

Toplotno Izolacijske plošče Ytong Multipor je mogoče uporabiti pri novogradnjah ter sanacijah ali renoviranju starejših stavb, spomeniško zaščitenih objektov, šol, vrtcev, cerkev, bolnišnic, socialnih ustanov, poslovnih stavb, saj je z njimi mogoče doseči:

- Zunanji videz stavbe ostane nespremenjen,

- Ustrezno toplotna zaščito tudi pri spomeniško zaščitenih fasadah,

- Hiter odziv pri prekinjenem ogrevanju prostorov (šole, cerkve, pisarne),

- Primerne bivalne pogoje,

- Ustrezno toplotno zaščito tudi v stavbah, kjer ni tehničnih možnosti za vgradnjo toplotne izolacije na zunanji strani (zunanji gabariti bi po prenovi presegali dovoljene okvire).

Toplotna zaščita

Izolacijske plošče Ytong Multipor so izdelane iz homogenega materiala s toplotno prevodnostjo λ = 0,042 W/mK, ki omogoča izredne toplotno izolacijske vrednosti:

| Toplotna upornost sloja R (m2K/W) |  |
| --- | --- |
| Debeline (cm) | R (m2K/W) |
| 5 | 1,19 |
| 6 | 1,43 |
| 8 | 1,90 |
| 10 | 2,38 |
| 12 | 2,86 |
| 14 | 3,33 |
| 16 | 3,81 |
| Večje debeline (do 30 cm) je potrebno naročiti |  |

Požarna zaščita

Plošče Ytong  Multipor so negorljive, sodijo v najvišji razred požarne zaščite A1. V primeru požara, skupaj z lahko malto Ytong  Multipor, zagotavljajo popolno požarno zaščito. Tudi pri najvišjih temperaturah se ne sprošča niti dim, niti škodljivi plini, kar predstavlja veliko prednost pri iskanju požarno varnih poti.

Kakovost izvedbe toplotne izolacije – toplotni mostovi

Pri izvedbi toplotne izolacije na notranji strani se pogosto pojavijo toplotni mostovi na mestih predelnih sten ali medetažnih plošč. S pomočjo klinastih plošč Ytong  Multipor je mogoče kakovostno rešiti tudi take toplotne mostove

Šele termografija pokaže pravo kakovost izvedbe toplotne izolacije. Pogosto se dogaja, da tudi po sanaciji ostajajo toplotni mostovi na stikih posameznih izolacijskih plošč ali na stikih različnih konstrukcijskih elementov.

Masivna stavba brez toplotne izolacije – pogled od zunaj

Ista masivna stavba po izvedeni sanaciji s ploščami Ytong Multipor – pogled od znotraj

S ploščami Ytong Multipor in ustrezno lahko izolacijsko lepilno malto je mogoče kakovostno toplotno sanirati vse vrste zunanjih zidov z notranje strani brez kakršnihkoli toplotnih mostov.

Dodajte fotko, ki je priložena.

Primer spomeniško zaščitene stavbe, ki je na notranji strani toplotno izolirana s ploščami Ytong Multipor

Zaključek

Če je do sedaj veljalo, da je izvedba toplotne izolacije na notranji strani stene le skrajna možnost, se z uporabo toplotno izolacijskih plošč Ytong Multipor razmišljanje povsem spremeni. Toplotno izolacijske plošče Ytong Multipor ponujajo odlično toplotno in požarno zaščito ter zagotavljajo primerne bivalne pogoje tudi brez uporabe parne zapore.